Egz. 3

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT BUDOWLANY

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

URSZULA KRÓL

64-100 LESZNO UL. ZACISZE 9A

tel. 65 529-63-77 tel. kom. 603 604 950

| Nazwa obiektu budowlanego: | Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda na dz. nr 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15 |
| --- | --- |
| Inwestor: | Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna |
| Branża: | Drogowa |
| Stadium: | Przebudowa drogi |
| Część: | Opisowo –rysunkowa |
| Numer umowy: | - |
| Data opracowania: | kwiecień 2014 r. |
| Asystent: | Inż. Szymon Cieśliński |
| Projektant: | inż. Jan Król nr upr. proj. 920/86/Lo |

SPIS TREŚCI

- Oświadczenie projektanta							str. 3

- Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa			str. 4

- Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego			str. 5

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia		str. 6-7

- Opis techniczny								str. 8-10

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1.  Plan orientacyjny								str. 11

2.  Plan sytuacyjny  w skali  1: 500						str. 12

3.  Przekroje normalne w skali  1:50/1:10					str. 13

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowę drogi gminnej w m. Kłoda

od km 0 + 000 do km 0 + 142

na dz. nr 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej w m. Kłoda opracowano na zlecenie Gminy Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), oraz aktualnej mapy geodezyjnej z naniesioną niwelacją geodezyjną oraz dodatkowych pomiarów w terenie.

- PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne jak dla drogi klasy L:

- kategoria obciążenia ruchem					- KR 2

- projektowana szerokość jezdni					- 3,00 m

- pochylenie poprzeczne jezdni					- 2 %

- STAN ISTNIEJĄCY

Przewidziana do przebudowy droga gminna w m. Kłoda od km 0+000 do km 0+142 na działkach o nr 615/3, 615/5, 617/6, 617/12, 617/15.

Całość robót przeprowadzona zostanie w istniejącym pasie drogowym.

- ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku drogi występują roboty ziemne. Droga poprowadzona jest w większości w nasypie.

5.  PROJEKTOWANY PROFIL PODŁUŻNY

Projektowana niweleta drogi w przeważającej części została dostosowana do istniejącego terenu. Droga posiada zaprojektowane dwa łuki poziome, pierwszy łuk prawoskrętny w km 0+017,29 o R-15 m i kącie α-25,4 g, a drugi w km 0+044,97 o R-25 m i kącie α-20,6 g. Spadek podłużny jest jednostajny i opada od końca projektowanego odcinka do jego początku spadkiem wynoszącym 1 %.

6.  PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia drogi w przekroju poprzecznym projektowana jest szerokości 3,00 m. Odcinek projektowanej drogi posiada spadek jednostronny ze spadkiem 1,5 % w kierunku projektowanego ścieku.

- PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o załącznik nr 5 „projektowanie konstrukcji nawierzchni dróg” ( Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjęto nawierzchnię o ruchu kategorii KR-2.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojów normalnych.

7.1.  JEZDNIA

Na całej długości drogi gminnej projektuje się nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3-5 cm. Podbudowę projektuje się z kamienia łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Pod podbudową zaprojektowano warstwę wzmacniającą podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm –5 MPa wytworzonego w betoniarni grubości 10 cm.

7.2.  KRAWĘŻNIK

Krawężnik typu ulicznego 1003015 wibroprasowany na ławie betonowej z oporem, beton kl. B-15 w ilości 0,0735 m3/mb. Krawężniki zaprojektowano odwrócone po obu krawędziach jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni i ciągu pieszo-rowerowego projektuje się poprzez odprowadzenie wody do zaprojektowanego ścieku.

9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Po wykonaniu robót nawierzchniowych należy przystąpić do uporządkowania terenu.

Na terenach zielonych należy rozłożyć warstwę humusu grub. 5 cm i obsiać trawą.

10. TECHNOLOGIA ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić rozpoczęcie do właściwego Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu robót pomiarowych można przystąpić do robót przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robót należy zachować warunki wynikające z uzgodnień branżowych, a dotyczących wykonywania robót w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

11. REPERY

Niwelację wysokościową nawiązano do naniesionych na mapie sytuacyjnej wysokości zaniwelowanych przez geodetę oraz pomiarów dodatkowych w terenie.

##### Opracował:

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa

I ochrony zdrowia

OBIEKT                                  Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda

INWESTOR			Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna

PROJEKTANT		inż. Jan Król

upr.920/86/Lo

ul. Zacisze 9A  64-100 Leszno

Data opracowania:  m-c kwiecień 2014 r.

# Część opisowa – branża drogowa

- Zamierzenie budowlane – Przebudowa drogi gminnej w m. Kłoda

- Kolejność realizacji – roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- Istniejące obiekty  –  brak

- Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie – brak

- Przewidywane zagrożenia – podczas realizacji zamierzenia budowlanego

występować będą zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni drogowych

6. Wskazania i środki zapobiegające – przy wykonywaniu powyższych robót występować będą zagrożenia przysypania ziemią oraz okaleczenia części ciała. Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy i wstępnie przeszkolonych w zakresie bhp.

Opracował:

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt na przebudowę drogi gminnej w m. Kłoda dla inwestora Gmina  Rydzyna ul. Rynek 1  64-130 Rydzyna został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.