## OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Operat wodnoprawny na rozbiórkę mostu oraz wykonanie kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w m 9+680 opracowany został na zlecenie Gminy  Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Uzyskanie  pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu oraz wykonanie w zamian kładki pieszo-jezdnej spowodowane jest złym stanem technicznym istniejącego mostu. Ponadto w 2015 roku zakończono w tym rejonie regulację rzeki wraz z budową obwałowań. Planowana kładka dopasowana zostanie do istniejących po przebudowie parametrów rzeki oraz obwałowań. Przedmiotowa kładka służyła będzie mieszkańcom i zapewni bezpieczne przemieszczanie się ul. Aleja Kasztanowa w ciągu drogi gminnej 713052P.

Operat wodnoprawny zawiera podstawowe dane techniczne dotyczące planowanych do wykonania  urządzeń i budowli. Ma na celu przedstawienie danych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego.

Ubiegającym się o pozwolenie jest  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Inwestycja realizowana będzie na częściach działek nr 529/2, 530 obr. Rydzyna  oraz 698 i 700 obr. Kłoda.

- 529/2 obr. Rydzyna – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,7385 ha

- 698 obr. Kłoda – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,2447 ha

- 530 obr. Rydzyna – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 0,1299 ha

- 700 obr. Kłoda – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 2,3059 ha.

Dla przedmiotowego terenu brak MPZP, dlatego też na planowane działania uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zwolnienie Dyrektora RZGW we Wrocławiu z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja została również uzgodniona przez administratora cieku.

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie znajdują się inne nieruchomości, a zasięg oddziaływania dotyczy wyłącznie w/w części działek zajętych pod budowę kładki.

Do podstawowych obowiązków Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należało będzie przede wszystkim:

- utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym

- wykonania oraz rozbiórki urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę

- przestrzegania warunków nałożonych w uzgodnieniu z dnia 7.11.2016r. przez administratora cieku tj. WZMiUW RO w Lesznie oraz decyzją Dyrektora RZGW z dnia 9 maja 2016r.

Położenie  urządzeń za pomocą współrzędnych geograficznych

Most do rozbiórki i kładka pieszo – jezdna (współrzędne środka kładki)  :

N 51046’58,96’’

E 16040’16,02’’

Parametry urządzeń

Most do rozbiórki:

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- długość11,2 m , szerokość 8,0 m

- rzędna spodu  konstrukcji 84,61 m npm

- rzędna góry konstrukcji 85,20 m npm

Projektowana kładka pieszo-jezdna

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- wymiary 13,76m x 4,15m

- rzędna góry konstrukcji 85,39 m npm

- rzędna spodu  konstrukcji 84,98 m npm

- rzędna dna rzeki 81,78 m npm

- nachylenie skarp w rowie 1:1,25

- umocnienia  skarp: kiszka faszynowa 2Ø20 cm oraz 2 rzędy płyt ażurowych 60cmx90cmx10cm na geowłókninie, w obrębie kładki pełne umocnienie z płyt ażurowych na geowłókninie

- umocnienia  dna  cieku: narzut kamienny gr. 20 cm