SPIS TREŚCI

Nr str.

Spis treści                                                                                                                               1

Oświadczenie  projektanta                                                                                                   2

Zaświadczenie przygotowania zawodowego                                                                       3

CZĘŚĆ OPISOWA

#### WSTĘP                                                                                                                                  	4

1.1. Podstawa opracowania                            	4

1.2. Podstawy prawne opracowania                                                        	4

1.3. Cel i zakres opracowania                                                        	4

1.4. Materiały wykorzystane w opracowaniu                            	4

1.5. Stan prawny nieruchomości , zagospodarowanie działek oraz zasięg

oddziaływania                                                                                                                5

II.      STAN ISTNIEJĄCY –WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA                 5

III.       OPIS ROZWIAZAŃ TECHNICZNYCH                                                                      5-6

IV.       TECHNOLOGIA  WYKONANIA ROBÓT                                                                  6-7

V.         WNIOSKI.                                                                                                                             7

INFORMACJA BIOZ                                                                                                    8-10

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Mapa poglądowa                                                                                  skala 1:50000    rys. nr 1  11

Plan zagospodarowania                                                                      skala 1:500          rys.nr 2  12

Profil Rowu Polskiego (wycinek)                                                       skala 1:100/2000 rys.nr 3  13

Rysunek istniejącego mostu drewnianego (do rozbiórki)                skala 1:50           rys. nr 4  14

Rysunek konstrukcyjny kładki pieszo-jezdnej (rzut z góry)          skala  1:25           rys. nr 5  15

Rysunek konstrukcyjny kładki pieszo-jezdnej (przekroje A-A, B-B)

skala 1:25          rys. nr 6  16

Rysunek zbrojenia przyczółka                                                             skala  1:25         rys. nr 7  17

ZAŁĄCZNIKI:

Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

RO Leszno                                                                                                                                  18-23

I.WSTĘP

1.1.Podstawa opracowania.

Projekt budowlany   na  wykonanie „Rozbiórki mostu i budowy kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680  ” w miejscowościach  : Rydzyna(dz.nr 529/2, 530) i Kłoda (dz. nr 698,700),  gm. Rydzyna , pow. leszczyński,  został opracowany na zlecenie Gminy Rydzyna z siedzibą   przy ul. Rynek 1 w Rydzynie, 64-130 Rydzyna.

1.2.Podstawy prawne opracowania.

Zgodnie z ustawą  z dnia 1 kwietnia  2015r –Prawo Wodne ( Dz.U. 2015 r  poz.469  i  zmianą Dz.U. 2015 r  poz. 2295 )     na  wykonanie  Rozbiórki mostu i budowy kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680  wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w  Starostwie Powiatowym w Lesznie – w  Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

W myśl ustawy z dnia  8 marca  2016 - Prawo budowlane (Dz. U. 2016  poz. 290)  na wykonanie  Rozbiórki mostu i budowy kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680  wymagane jest uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę i budowę, zgodnie z kompetencjami   w Starostwie Powiatu Leszczyńskiego – w Wydziale  Architektury i Budownictwa.

1.3.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozbiórka mostu i budowa kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680  w miejscowościach  Kłoda i Rydzyna, pow. leszczyński na terenie działek nr 529/2 , 530 w obrębie Rydzyna i działek nr 698, 700 w obrębie Kłoda .

Zakres opracowania obejmuje podstawowe  parametry i dane techniczne istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki oraz projektowanej w tym samym miejscu kładki pieszo-jezdnej.

Parametry techniczne, rysunki  zamieszczone w opracowaniu stanowią podstawę do określenia  parametrów  kładki pieszo-jezdnej  (wymiarów, rzędnych posadowienia i konstrukcji ) niezbędnych  do wydania pozwolenia wodnoprawnego  na rozbiórkę  i budowę.

1.4.Materiały wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji korzystano z następujących materiałów:

- mapa poglądowa                          w skali 1:50000

- mapa   do celów projektowych      w skali 1:500

- ustawa  z dnia 1 kwietnia  2015r –Prawo Wodne ( Dz.U. 2015 r  poz.469  i  zmianą Dz.U. 2015 r  poz. 2295 )

- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

- uzgodnienie z W.Z.M. i U.W. w Poznaniu ,Rejonowym Oddziałem w Lesznie

- informacje uzyskane od inwestora

- pomiar wysokościowy uzupełniający

1.5.Stan prawny nieruchomości , zagospodarowanie działek  oraz  zasięg  oddziaływania .

Inwestycja realizowana będzie na częściach działek nr 529/2, 530 obr. Rydzyna  oraz 698 i 700 obr. Kłoda.

- 529/2 obr. Rydzyna – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,7385 ha, użytek (droga).

- 698 obr. Kłoda – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,2447 ha ,

użytek (droga).

- 530 obr. Rydzyna – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 0,1299 ha ,użytek(wp).

- 700 obr. Kłoda – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 2,3059 ha,użytek(wp).

Zasięg   oddziaływania  rozwiązań  projektowych  mieści się w granicach  w/w działek    zgodnie ustawą z dnia  8 marca  2016 - Prawo budowlane (Dz. U. 2016  poz. 290).

#### II. STAN ISTNIEJĄCY – WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

Obecnie Rów Polski w km 9+680   posiada następujące parametry:

-szerokość dna cieku b        - 6,0m

-nachylenie skarp                - 1:n -1:1,25

-szerokość korony wałów   -4,0m

Eksploatacją i bieżącym utrzymaniem  cieku  zajmuje się Wiekopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu , Rejonowy Oddział w Lesznie z siedzibą przy ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Warunki geotechniczne posadowienia .

Na podstawie oględzin wykopu gł. do 3,0m  wykonanego koparką  w miejscu lokalizacji projektowanych urządzeń  , w  myśl paragrafu 4 ust.2 Rozporządzenia  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (Dz. U. z 27.04 2012r, poz. 463)warunki gruntowe  podłoża zaliczono do warunków  prostych.

III. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH.

Obiekt obejmuję

-rozbiórkę istniejącego mostu

-budowę kładki pieszo-jezdnej

-ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU

Rysunek inwentaryzacyjny  istniejacego mostu  przeznaczonego do rozbiórki  stanowi rysunek nr 4.

Roboty należy rozpocząć od ogrodzenia i zabezpieczenia terenu  w obrębie mostu.

Następnie dokonać rozbiórki  poręczy ,barierek,słupków,belek poprzecznych.

W nastepnej kolejności rozebrać chodniki  ,pas jezdny mostu ,belki dolne,belki wzdłużne 20*20cm,

oczepy,zastrzały,stęzenia ukośne i poprzeczne.

Rozbiórkę mostu zakończyć usunięciem pali pionowych  przy pomocy koparki po uprzednim wypłukaniu gruntu wokół pali oraz rozbiórką istniejących umocnień skarp cieku.

Materiały uzyskane z rozbiórki  przekazać właścicielowi mostu .

-BUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ

Na rysunkach nr 5, 6 i 7 przedstawiono  konstrukcje kładki pieszo-jezdnej.

Fundamenty kładki stanowią przyczółki żelbetowe zbrojone stalą  Ø 10mm , B500SP z betonu C25/30  ,ułozone na podbetonie gr. 10cm z betonu C12/15.

Pas komunikacyjny oparty jest na trzech dwuteownikach o wym. 260*113*9,4mm,dł. 13,76m.

Na dwuteownikach oparta jest dylina  dolna grubości 10cm, po której należy zamontować słupki balustrad.

Warstwę jezdna stanowi dylina górna  gr. 5cm .

W celu umożliwienia spływu wód opadowych górną  warstwę ułożyć ze spadkiem 1,5% w kierunku balustrad.

Pozostałe elementy balustrad wykonać na końcu konstrukcyjnej częsci  kładki pieszo jezdnej .

Umocnienia  w obrębie kładki  na skarpach i w dnie cieku wykonać zgodnie z rysunkiem nr 6.

Zgodnie z uzgodnieniem z W.Z.M i U.W w Poznaniu , Rejonowym Oddziałem w Lesznie podjazdy

do kładki pieszo-jezdnej  wykonać z kostki brukowej  ułożonej na  warstwie wyrównawczej  2cm i podbudowie gr. 10cm w obrzeżu chodnikowym na dł. 3,5m.

IV. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT.

W ramach robót związanych z wykonaniem obiektu   przewidziano następujące czynności:

Rozbiórkę istniejącego mostu w ramach której należy wykonań:

- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu  w obrębie mostu

- rozbiórkę  poręczy ,barierek,słupków,belek poprzecznych

-rozbiórkę  chodników  ,pasa jezdnego  mostu ,belek dolnych,belek  wzdłużnych 20*20cm,

oczepów,zastrzałów,stęzeń  ukośnych i poprzecznych

- usunięcie pali pionowych  przy pomocy koparki po uprzednim wypłukaniu gruntu wokół pali oraz

rozbiórkę  istniejących umocnień skarp cieku.

Budowę kładki pieszo jezdnej w ramach której należy wykonań:

-grodze ziemne wzdłużne z pompowaniem wody z wykopu przy pomocy instalacji igłofiltrowej

-wykop gruntu pod fundamenty

-wykonanie podłoża z betonu po fundamenty

-montaż zbrojenia z deskowaniem i betonowaniem fundamentów

-montaż dwuteowników

-montaż dylin, balustrad

-zasypanie wykopów z zagęszczeniem

-wykonanie umocnień w dnie i na skarpach cieku

-demontaż instalacji igłofiltrowej i gródz

-wykonanie podjazdów do kładki pieszo-jezdnej

-uporządkowanie   i plantowanie  terenu   w obrębie budowy

V.WNIOSKI.

W oparciu  o niniejszy projekt budowlany  inwestor  winien  wystąpić  do Starostwa Powiatu Leszczyńskiego- Wydziału Architektury i Budownictwa  o wydanie decyzji pozwolenia na  budowę  kładki pieszo- jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 oraz rozbiórkę istniejącego mostu  na dz. nr  529/2, 530 obręb Rydzyna i dz. nr 698, 700 obręb Kłoda .

#### opracował : mgr inż. Leonard Szyszka

INFORMACJA     BIOZ

NAZWA  OBIEKTU :       Rozbiórka  mostu i budowa kładki

pieszo  jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680

ADRES  OBIEKTU:    Obręb:Rydzyna , gm.Rydzyna-dz nr 529/2, 530

Obręb:Kłoda ,     gm.Rydzyna-dz nr 698, 700

INWESTOR:                                           Gmina Rydzyna

ADRES INWESTORA:                 ul. Rynek 1 , Rydzyna

64-130  Rydzyna

PROJEKTANT:                            mgr inż. Leonard  Szyszka

ADRES:                                           ul. J. Wiśniowieckiego 4

64-100 Leszno

1.  Zakres robót  i  kolejność  ich wykonywania:

Obiekt  obejmuje:

-rozbiórkę istniejącego mostu

- budowę kładki pieszo-jezdnej składającą się z:

wykopu gruntu ,wykonanie gródz i pompowanie wody

wykonania fundamentów wraz z konstrukcja kładki pieszo-jezdnej

wykonania umocnień

zasypania wykopów  z zagęszczaniem warstwami

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie projektowanego  obiektu  nie występują   podziemne  sieci

3. Elementy zagospodarowania działki stwarzające  zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

w obrębie wykopów

4. Przewidywane zagrożenia  występujące podczas realizacji robót

Podczas realizacji obiektu w pełnym zakresie robót wymienionych w

pkt.1  mogą wystąpić następujące zagrożenia  bezpieczeństwa i zdrowia

ludzi przy  wykopie mech. przy pomocy koparek i układaniu rurociągu

5. Prowadzenie instruktażu.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na obiekcie kierownik  robót

winien  pracownikom  udzielić instruktażu  dotyczącego    wskazania   robót

niebezpiecznych dla zdrowia oraz  sposobu  zachowania się w przypadku wystąpienia  bezpośredniego  zagrożenia zdrowia  ludzi.

6.Wskazania  środków technicznych i organizacyjnych   ,zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania  robót na obiekcie  :

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i

zabezpieczenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie było zagrożenia dla  ludzi.

Zabrania się  urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi.

6.2. Roboty ziemne.

• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych
jakichkolwiek przewodów , należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

• Kopanie odkrywek poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów ,
jeżeli odspajanie gruntów odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno
odbywać się wyłącznie sposobem ręcznym.

• Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych
przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w
napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony".

Na palcu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

6.3. Ochrona osobista pracowników.

• Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

• Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.

• Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje
  określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.4. Pierwsza pomoc.

• Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

• Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.• Na budowie powinien być wywieszony na widocznym   miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia.

•  Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

•  Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.

•  Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.

•   Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.

7. Uwagi końcowe

W trakcie budowy należy bezwzględnie przestrzegać zasad w/w. W przypadku
wystąpienia wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy w wezwać pogotowie

Leszno,   27.01. 2017

Leonard Szyszka

projektant

Oświadczenie

Stosownie     do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

-Prawo  budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam ,że projekt budowlany p.n.  „Rozbiórka  mostu i budowa kładki pieszo-

jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680   na dz. nr 529/2, 530  (obręb:Rydzyna)  i  na

dz. nr 698, 700  (obręb:Kłoda), gm. Rydzyna , pow. leszczyński jest kompletny i został

sporządzony zgodnie obowiązującymi  przepisami   oraz  zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Leonard Szyszka