Spis treści

1. Wstęp	2

1.1. Podstawa opracowania	2

1.2. Cel i zakres opracowania	3

1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu	3

2. Część opisowa	4

2.1  Oznaczenie zakładu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jego siedziby i adresu.	4

2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód	4

2.3. Rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych	4

2.4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych.	5

2.5. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich.	6

2.6. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania	6

2.7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym	7

2.8. Charakterystyka  odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym	10

2.9. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego	10

2.10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych	17

2.11. Planowany okres rozruchu  i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.	18

2.12 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody	19

2.13.  Wykaz zainteresowanych stron	20

2.14. Wniosek wodnoprawny	20-21

Cz.Rysunkowa

Mapa poglądowa                                                                                    skala 1:50000                rys. nr 1              22

Plan zagospodarowania                                                                           skala 1:500                  rys.nr 2               23

Profil Rowu Polskiego (wycinek)                                                           skala 1:100/2000         rys.nr 3               24

Rysunek istniejącego mostu drewnianego (do rozbiórki)                       skala 1:50                   rys. nr 4               25

Rysunek konstrukcyjny kładki pieszo-jezdnej (rzut z góry)                   skala 1:25                   rys. nr 5               26

Rysunek konstrukcyjny kładki pieszo-jezdnej (przekroje A-A, B-B)        skala 1:25                   rys. nr 6               27

Załączniki

Uzgodnienie z Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu RO Leszno              28-33

Uproszczone wypisy z rejestru gruntów                                                                                                           34-37

# 1. Wstęp

## 1.1. Podstawa opracowania

Operat wodnoprawny na rozbiórkę mostu oraz wykonanie kładki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w m 9+680 opracowany został na zlecenie Gminy  Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r. poz. 469 ze zmianami) pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych oraz zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt  4  prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów.

Ponadto na podstawie art. 122 ust. 2 pkt 2 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit b przepisy ustawy urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 2 przepisy ustawy  dotyczące wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z powyższym na podstawie art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta Leszczyński.

Podstawą prawną na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 1 kwietnia 2015 r.  poz. 469 ze zmianami),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami),

- ustawa z dnia 15.04.2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510, z późn. zm.).

## 1.2. Cel i zakres opracowania

Uzyskanie  pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu oraz wykonanie w zamian kładki pieszo-jezdnej spowodowane jest złym stanem technicznym istniejącego mostu. Ponadto w 2015 roku zakończono w tym rejonie regulację rzeki wraz z budową obwałowań. Planowana kładka dopasowana zostanie do istniejących po przebudowie parametrów rzeki oraz obwałowań.

Operat wodnoprawny zawiera podstawowe dane techniczne dotyczące planowanych do wykonania  urządzeń i budowli. Ma na celu przedstawienie danych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie budownictwa wodnego.

Zakres opracowania obejmuje dane określone w art. 132 ust. 2, 3 ustawy Prawo wodne.

## 1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu

Przy opracowywaniu niniejszego operatu wodnoprawnego korzystano z następujących materiałów:

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna 4/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07 lipca 2016 r.

- Uzgodnienie z WZMiUW RO w Lesznie z dnia 7.11.2016r.

- Decyzja Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 9 maja 2016 r. o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią

- Mapa topograficzna

- Mapa  do celów projektowych  w skali 1:500

- Informacje  uzyskane od Inwestora

- Wizja terenowa

- Materiały informacyjne WIOŚ (BMS)

- Karty obszarów Natura 2000

- strona internetowa:

www.poznan.wios.gov.pl

www.geoportal.gov.pl

www.rydzyna.e-mapa.net

www.kzgw.gov.pl

# 2. Część opisowa

## 2.1  Oznaczenie zakładu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jego siedziby i adresu.

Ubiegającym się o pozwolenie jest: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

## 2.2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód

Przedmiotem opracowania jest podanie rozwiązań technicznych przeznaczonego do likwidacji istniejącego mostu oraz parametrów technicznych planowanej do wykonania kładki pieszo-jezdnej.

Przedmiotowa kładka służyła będzie mieszkańcom i zapewni bezpieczne przemieszczanie się ul. Aleja Kasztanowa w ciągu drogi gminnej 713052P.

## 2.3. Rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych

Nie dotyczy.

## 2.4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu zamierzonego korzystania z wód lub przewidzianych do wykonania urządzeń wodnych.

Inwestycja realizowana będzie na częściach działek nr 529/2, 530 obr. Rydzyna  oraz 698 i 700 obr. Kłoda.

- 529/2 obr. Rydzyna – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,7385 ha

- 698 obr. Kłoda – właściciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,2447 ha

- 530 obr. Rydzyna – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 0,1299 ha

- 700 obr. Kłoda – właściciel: Skarb Państwa, trwały zarząd: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno, pow. 2,3059 ha

W zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie znajdują się inne nieruchomości, a zasięg oddziaływania dotyczy wyłącznie w/w części działek zajętych pod budowę kładki.

Lokalizacja inwestycji

www.rydzyna.e-mapa.net

Dla przedmiotowego terenu brak MPZP, dlatego też na planowane działania uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zwolnienie Dyrektora RZGW we Wrocławiu z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Inwestycja została również uzgodniona przez administratora cieku

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia w/w pozwolenia przed uzgodnieniem projektu budowlanego i wydaniem pozwolenia na budowę.

## 2.5. Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie w stosunku do osób trzecich.

Nie przewiduje się podczas realizacji  pozwolenia wodnoprawnego negatywnego oddziaływania na środowisko i grunty sąsiednie w związku z czym nie występują obowiązki w stosunku do osób trzecich. Na etapie prowadzenia postępowania strony mogą wystąpić z roszczeniami, a o ich uwzględnieniu rozstrzygnie organ wydający pozwolenie.

Do podstawowych obowiązków Zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należało będzie przede wszystkim:

- utrzymanie urządzeń we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym

- wykonania oraz rozbiórki urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną, pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę

- przestrzegania warunków nałożonych w uzgodnieniu z dnia 7.11.2016r. przez administratora cieku tj. WZMiUW RO w Lesznie oraz decyzją Dyrektora RZGW z dnia 9 maja 2016r.

## 2.6. Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geograficznych oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania

Położenie  urządzeń za pomocą współrzędnych geograficznych

Most do rozbiórki i kładka pieszo – jezdna (współrzędne środka kładki)  :

N 51046’58,96’’

E 16040’16,02’’

Parametry urządzeń

Most do rozbiórki:

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- długość11,2 m , szerokość 8,0 m

- rzędna spodu  konstrukcji 84,61 m npm

- rzędna góry konstrukcji 85,20 m npm

Projektowana kładka pieszo-jezdna

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- wymiary 13,76m x 4,15m

- rzędna góry konstrukcji 85,39 m npm

- rzędna spodu  konstrukcji 84,98 m npm

- rzędna dna rzeki 81,78 m npm

- nachylenie skarp w rowie 1:1,25

- umocnienia  skarp: kiszka faszynowa 2Ø20 cm oraz 2 rzędy płyt ażurowych 60cmx90cmx10cm na geowłókninie, w obrębie kładki pełne umocnienie z płyt ażurowych na geowłókninie

- umocnienia  dna  cieku: narzut kamienny gr. 20 cm

## 2.7. Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody powierzchniowe

Gmina Rydzyna położona jest w dorzeczu Baryczy. Głównym ciekiem przepływającym przez obszar gminy jest Rów Polski, który zaczyna swój bieg około 6 km na południe od Gostynia i płynie szeroko zabagnioną doliną rozszerzającą się w części zachodniej. Jest prawobrzeżnym dopływem Baryczy, całkowita jego długość wynosi 63 028 m, w tym na terenie Gminy Rydzyna płynie na długości 16 650 m, powierzchnia zlewni wynosi ok. 350 km2. Pod względem administracyjnym zlewnia Rowu Polskiego leży na pograniczu trzech województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Dopływami Rowu Polskiego na terenie Gminy Rydzyna są:

• Rów Dąbiecki – prawostronny dopływ; swój początek bierze w rejonie miejscowości Dąbcze i w całości znajduje się na terenie gminy Rydzyna.

• Rów Rydzyński – prawostronny dopływ; płynie równolegle jego dolina i odprowadza wody z Rydzyny i wiosek. Całkowita długość wynosi 7680 m, a powierzchnia zlewni 38,3 km2.

• Rów Robczyski – prawostronny dopływ; bierze swój początek na terenie gminy Krzemieniewo i odprowadza wody z sieci drenarskich. Całkowita długość rowu wynosi 14300 m, z tego 1200 m znajduje się w granicy Gminy Rydzyna.

• Rów Kaczkowski – lewostronny dopływ; swój początek bierze na terenie gminy Bojanowo. Całkowita długość to 13576 m, a powierzchnia zlewni wynosi 63,3 km2.

• Kanał G – lewostronny dopływ, mający długość 3,5 km; odprowadza wody z polderu Janiszewo,

• Row Luboński – prawostronny dopływ.

System rzeczny Gminy Rydzyna uległ znacznie przekształceniom antropogenicznym, poprzez skanalizowanie cieków wodnych. Przez Gminę Rydzyna przechodzi dział wodny III rzędu. Dolina Rowu Polskiego jest obszarem okresowo podmokłym, jest to związane z wysokimi stanami wód na terenie gminy, wynikające z zalewania śniegowego i deszczowego

koryt rzek. Śnieżno-deszczowy ustrój zasilania objawia się tym, że na wiosnę obserwowane są wysokie stany wód, natomiast zasilanie deszczowe związane jest z letnim maximum opadowym przypadającym na koniec czerwca i lipiec.

Należy także wspomnieć o Rowie Śląskim, który bierze swój początek w rejonie miejscowości Szedziec i ciągnie się aż do granicy gminy Rydzyna. Rów Śląski powyżej miejscowości Chróścina zmienia swój bieg na równoleżnikowy i biegnie wraz z Rowem Polskim wspólną dolina, połączonych gęsta siecią rowów melioracyjnych. Zakończone w 2015 roku prace doprowadziły do regulacji Rowu Polskiego i wyrównania szerokości w rejonie projektowanej kładki do ok. 6 m, nachylenia skarp 1:1,25 oraz szerokości korony wałów do ok. 4m.

Bardzo istotnym elementem wód powierzchniowych na terenie Gminy Rydzyna jest zbiornik retencyjny „Rydzyna”.

Na terenie Gminy Rydzyna znajduje się punkt pomiarowy jakości wód powierzchniowych – na rzece Rów Polski, w miejscowości Rydzyna. Ostatnie badania wód Rowu Polskiego były przeprowadzone przez WIOŚ w Poznaniu w roku 2013. Wówczas badania były przeprowadzone pod kątem oceny potencjału ekologicznego oraz obecności pozostałości

środków ochrony roślin. Poniżej przedstawiono ocenę jakości wód Rowu Polskiego.

RÓW POLSKI – RYDZYNA

KATEGORIA WÓD: CIEKI

Wody silnie zmienione

– typ 17 (potok nizinny piaszczysty)

Jednolita część wód (JCW):

– nazwa – Polski Rów od źródła do Rowu Kaczkowskiego

– kod – PLRW600017148549

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego (ppk):

nazwa ppk – Rów Polski – Rydzyna

kod ppk – PL02S0501_3252

kilometr biegu cieku – 33,9

współrzędne geograficzne ppk: 16˚40΄16,3˝, 51˚46΄58,5˝; 16,671178, 51,782997

Gmina: Rydzyna

Powiat: leszczyński

Dorzecze: Odry

RZGW: Wrocław

Wody podziemne

Na terenie Gminy Rydzyna głównym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy, w skład którego wchodzi poziom gruntowy oraz międzyglinowy dolny.

Poziom gruntowy cechuje się dużą zmiennością reżimu oraz zmiennymi w czasie warunkami zasilania i drenażu. Wynika to z budowy geologicznej, warunków geomorfologicznych, sieci rzecznej oraz klimatu, np. duża zmienność miąższości warstw nawodnionych. Poziom ten zasilany jest na drodze infiltracji, z poziomów wód wgłębnych i powierzchniowych oraz na drodze przesączania głębszych poziomów wodonośnych.

Na terenie Gminy Rydzyna poziom gruntowy ten jest reprezentowany przez Pradolinę Rowu Polskiego i Sandr Leszczyński (zaliczany do głównych zbiorników wód podziemnych). Sandr Leszczyński stanowi złoże wodonośne, zbudowane z osadów piaszczystych i żwirowych. Jego północna część przebiega w rejonie południowej części Leszna, a południowa część łączy się z Pradoliną Rowu Polskiego. Miąższość utworów wodonośnych jest bardzo zróżnicowana, maksymalnie w obniżeniach wynosi do 35 m.

Pradolina Rowu Polskiego – przez Pradolinę przepływa Rów Polski, który stanowi strefę drenażu wód powierzchniowych i podziemnych. W zachodniej części łączy się z Sandrem Leszczyńskim, a szerokość pradoliny, występującej na terenie gminy Rydzyna wynosi 2 km. Miąższość utworów wodonośnych wynosi od kilku do 20 m. Są to osady piaszczyste o rożnej

frakcji, piaski ze żwirem lokalnie żwiry, osady zastoiskowe z mułków, iłów i piasków mułkowych.

Poziom międzyglinowy dolny na terenie Gminy Rydzyna reprezentowany jest przez Dolinę Kopalną Dąbcze – Kłoda o przebiegu południkowym. Przebieg tej doliny nie jest dokładnie poznany, ale prawdopodobnie łączy się ona z kopalnia rejonu Krobi, a jej długość może przekroczyć 30 km. Na całym tym obszarze przeważają rejony o miąższości 10-20 m. Zasilanie następuje w obszarach wysoczyzn, a drenowanie w dolinach rzecznych i rynnach jeziornych. Oprocz Doliny Kopalnej Dąbcze – Kłoda, poziom ten reprezentowany jest rownież przez Zbiornik międzymorenowy Leszno.

Struktury poziomu międzyglinowego tj. Dolina kopalna Dąbcze – Kłoda oraz Zbiornik międzymorenowy są mało podatne na proces degradacji, ze względu na utwory słabo przepuszczalne znajdujące się pod powierzchnia terenu, stad też powszechnie są ujmowane do eksploatacji.

W granicach Gminy Rydzyna znajdują się jeden zbiorniki wód podziemnych zaliczany do GZWP, tj.: Sandr Leszno. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę zbiornika.

Na terenie Gminy Rydzyna brak jest punktu pomiarowego dotyczącego jakości wód podziemnych.

## 2.8. Charakterystyka  odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym

Nie dotyczy

## 2.9. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego

- ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 15 lutego 2011 r. Nr 32, poz. 159) wprowadziła obowiązek wprowadzania do pozwoleń wodnoprawnych ustaleń wynikających z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Dokument ten zgodnie z art. 115 Prawa wodnego określa  szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód, które wynikają z przyjętych celów środowiskowych i tym samym ograniczenia w korzystaniu z wód niezbędne dla osiągnięcia tych celów oraz priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych. Ograniczenia w korzystaniu z wód dotyczą np.:

- poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,

- wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,

- wykonywania nowych urządzeń wodnych.

Plan gospodarowania wodami dla dorzecza Odry został zatwierdzony 22 lutego 2011 r. przez Radę Ministrów i opublikowany  w dniu 27 maja 2011 r. w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” z 2011 r. Nr 40, poz. 451.

Ponadto Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ustanowił rozporządzeniem nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Rozporządzenie zostało opublikowane m.in. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 4679 i weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2016 r. W przedmiotowym zakresie nie wprowadza ono ograniczeń  w korzystaniu z wód.

Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy Art. 4 RDW.

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww. obszarów, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary zostały wyznaczone. Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu.

Cele środowiskowe dla wód podziemnych ustalonych na mocy Art. 4 RDW.

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry". RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.

Ochrona wód:

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów dla wszystkich aglomeracji powyżej 15 000 RLM oraz rozbudowa dla nich sieci kanalizacyjnych,

- uruchomienie działań zapisanych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce oraz w programie wodno- środowiskowym kraju,

- opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące przede wszystkim ze źródeł przemysłowych,

- realizacja programów działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego,

- wyposażenie zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków,

- wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe,

- ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć wód podziemnych,

- rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,

- ścisła współpraca z państwami leżącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji programu ochrony wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej,

- wdrożenie najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 JCW rzecznych  do „Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry” opracowanym przez Prezesa KZGW, rzeka Rów Polski w której zlewni znajduje planuje się wykonywać urządzenia  została sklasyfikowana następująco:

- Europejski kod JCWP – PLRW6000171 48549

- nazwa JCWP: Rów Polski od źródeł do ujścia Rowu Kaczkowskiego

- scalona część wód: SO0211

- obszar dorzecza Odry – kod 6000

- region wodny Środkowej Odry,

- ekoregion: Równiny Centralne (14)

- typ JCWP: potok nizinny piaszczysty (17)

- status: silnie zmieniona część wód

- ocena stanu: zła

- ocena ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych: zagrożona

- derogacja:

4(4)-2  – derogacje czasowe – dysproporcjonalne koszty

4(4)-3 – derogacje czasowe – warunki naturalne

Uzasadnienie derogacji:

Stopień zanieczyszczenia wód spowodowany rodzajem użytkowanych gruntów w zlewni, uniemożliwia osiągnięcie założonych celów środowiskowych w wymaganym czasie. Dysproporcjonalne koszty ewentualnych działań naprawczych oraz uwarunkowania naturalne zlewni JCW uniemożliwia przywrócenie odpowiedniego stanu.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do „Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry” opracowanym przez Prezesa KZGW  Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych w rejonie  zakładu została sklasyfikowana następująco:

JCWPd

- Europejski kod JCWPd – PLGW631074

- nazwa JCWPd: 74

Lokalizacja

- region wodny: region wodny Środkowej Odry

- obszar dorzecza Odry – kod 6000

- RZGW – RZGW we Wrocławiu

- ekoregion: Równiny Centralne (14)

Ocena stanu:

ilościowego

- dobry

chemicznego

- dobry

Ocena ryzyka

- niezagrożona

Derogacje - brak

Przyczyna derogacji – brak

Zgodnie z załącznikami (mapy nr: 15, 16. 18, 19) do ww. „Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry” rzeka Rów Polski i rejon przedsięwzięcia nie zostały zakwalifikowane do „wód chronionych”, o których mowa w art. 113 ust. 4 Prawa wodnego.

- ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego

Rozdział 4 warunków korzystania z  wód  regionu  wodnego Środkowej Odry - Ograniczenia w korzystaniu z wód w § 6 ust 1wprowadza się następujące ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wykonywania urządzeń wodnych na ciekach:

a) budowa urządzeń wodnych nie może ograniczać ciągłości morfologicznej cieku dla migracji gatunków ryb, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b,

b) odbudowa, rozbudowa, przebudowa, likwidacja, rozbiórka urządzeń wodnych musi przywracać ciągłość morfologiczną cieku dla migracji gatunków ryb, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b,

c) budowle piętrzące na ciekach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret pierwszy, muszą uwzględniać zabezpieczenia wlotów do elektrowni wodnych, kanałów doprowadzających oraz innego typu ujęć wody przed spływającymi rybami oraz kierować ryby na przepławki,

d) minimalne wymagania techniczne dla rozwiązań wymienionych w § 5 ust. 3, dla gatunków ryb, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. b, muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

W przedmiotowym zakresie nie wprowadza ono ograniczeń  w działaniu polegającym na budowie kładki oraz rozbiórce starego mostu.

- ustalenia wynikające z  planu zarządzania ryzykiem powodziowym

Rada Ministrów przyjęła 18 października plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz aktualizację planów gospodarowania wodami. Po opublikowaniu obu dokumentów w dzienniku ustaw, staną się one oficjalnymi aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) są dokumentami planistycznymi opisującymi aktualny stan ochrony przeciwpowodziowej oraz zawierającymi katalog działań mających na celu redukcję ryzyka powodziowego na terenach zagrożonych. PZRP opracowano dla 3 obszarów dorzeczy - Odry, Wisły i Pregoły.

W regionie wodnym Środkowej Odry zidentyfikowano następujące problemy związane z ryzykiem powodziowym:

- Zbyt niska zdolność retencyjna regionu wodnego dla skutecznego ograniczenia zagrożenia powodziowego.

- Zbyt intensywna zabudowa obszarów zagrożonych powodzią w regionie wodnym.

- Zbyt intensywna zabudowa obszarów chronionych obwałowaniami w regionie wodnym.

- Zwiększające się zagrożenie powodziowe w regionie wodnym.

- Brak rozwiniętej na odpowiednim poziomie osłony hydrologiczno-meteorologicznej w regionie wodnym służącej prognozowaniu i ostrzeganiu społeczeństwa przed nadchodzącym zagrożeniem, brak odpowiedniej sieci obserwacyjno-pomiarowej w zlewniach zbiorników.

- Problem zbyt małej świadomości ludzi, firm i instytucji publicznych na temat zagrożenia powodziowego oraz metod ograniczania ryzyka powodziowego na etapie przygotowania się do powodzi oraz na etapie prowadzenia akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków powodzi.

- Brak potrzebnych instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe.

PZRP zawiera:

- mapę obszaru dorzecza z obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi,

- mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego z opisem wniosków wynikających z analizy map,

- opis celów zarządzania ryzykiem powodzi,

- katalog działań służących osiągnięciu tych celów.

Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów PZRP uwzględnia się:

- koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów,

- zasięg powodzi, trasy przejścia fali powodziowej oraz obszary o potencjalnej retencji wód powodziowych,

- cele środowiskowe, ochronę przyrody i gospodarowanie wodami,

- formę użytkowania gruntów,

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,

- żeglugę i infrastrukturę portową,

- prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania,

- infrastrukturę krytyczną w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Na budowę kładki i rozbiórkę mostu uzyskano decyzję Dyrektora RZGW we Wrocławiu z dnia 9maja 2016 r., znak: ZU/7101/132/3/16 o zwolnieniu z zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzja ta określa warunki na podstawie których dokonano przedmiotowego zwolnienia w zakresie  budownictwa wodnego.

- ustalenia wynikające z  planu przeciwdziałania skutkom suszy

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą Prawo wodne  zawierać będzie:

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Do dnia dzisiejszego nie  opracowano planu.

- ustalenia wynikające z  krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM powyżej 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

Rejon inwestycji

Obszar aglomeracji Rydzyna  wyznaczony został na mocy Uchwały nr XXXVII/727/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2013r.- podstawa prawna art.43 ust.2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Zgodnie z tabelą główną Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG - maj 2015

- Nazwa aglomeracji – Rydzyna

- Id aglomeracji PLWL107

- Id oczyszczalni PLWL1070

- Grupa RLM – 3, priorytet III

- Projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni – 6912 RLM

- Rodzaj oczyszczalni - non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków

- Wykazywane przez aglomerację terminy osiągnięcia efektów ekologicznych:

- przez aglomerację – max. do 2020 r.

- w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych - max. do 2020 r.

- w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni – max. do 2020 r.

## 2.10. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych

Nie dotyczy. Wykonywanie urządzeń wodnych nie wpłynie na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Wykonanie urządzeń wodnych nie narusza ustaleń art. 125 i 126 ustawy prawo wodne.

Pozwolenie wodnoprawne  nie może naruszać:

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 38j, lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni;

1a) ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym;

1b) ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy;

1c) ustaleń krajowego programu ochrony wód morskich;

1d)  ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;

2) ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

3) wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Zgodnie z art. 63 ustawy Prawo wodne przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz, potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Działania określone we wniosku o pozwolenie nie naruszają zasady zrównoważonego rozwoju, co zostało zaznaczone w operacie wodnoprawnym. Ponadto planowane do  wykonania przekroczenie  nie narusza przepisów dotyczących dóbr kultury, zawartych w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150.

Z załączonych informacji wynika, że zamierzone korzystanie  nie zakłóci  osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz innych dokumentach planistycznych, a tym samym nie narusza ustaleń art. 125  ustawy prawo wodne. W wyniku przekroczenia  nie zajdą również  przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. Zamierzone korzystanie z wód jest zgodne z osiąganiem celów środowiskowych, jakim jest osiągnięcie „dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód”.

## 2.11. Planowany okres rozruchu  i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Nie dotyczy – brak fazy rozruchu.

Zgodnie z decyzją Dyrektora RZGW Gminę Rydzyna zwolniono z zakazu wykonywania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią cieku Rów Polski robót oraz czynności, związanych z realizacją inwestycji pn. "Rozbiórka istniejącego mostu i budowa kładki pieszo - jezdnej", zlokalizowanej na działce nr 529/2 i 530, obręb Rydzyna, gm. Rydzyna oraz nr 698 i 700, obręb Kłoda, gm. Rydzyna pod następującymi warunkami:

1. Opracowania instrukcji postępowania w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi.

2. Realizowania przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami uzgodnień.

3. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodziowego oraz usunięcia z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią ludzi, sprzętu i pozostałych ruchomych przedmiotów mogących ulec zniszczeniu lub utrudnić przepływ wód powodziowych.

4. Prowadzenia prac w ramach inwestycji w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, z zachowaniem obowiązujących przepisów i uzyskanych warunków, w sposób minimalizujący niebezpieczeństwo zanieczyszczenia	środowiska, gruntowo - wodnego, w szczególności węglowodorami ropopochodnymi.

5. Usunięcia wszelkich szkód oraz pokrycie strat, które mogą zaistnieć w trakcie wykonania i eksploatacji wykonanego obiektu.

6. Przywrócenia do stanu pierwotnego terenów czasowo zajętych w związku z wykonywaniem robót i uporządkowania terenu w pobliżu obiektu.

7. Zapewnienia właściwej eksploatacji i utrzymania w należytym stanie technicznym wykonanego obiektu.

## 2.12 Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Planowana likwidacja mostu oraz budowa kładki realizowana zostanie  poza terenami na których ustanowiono formy ochrony przyrody.

Spośród wielu form ochrony przyrody na szczególną uwagę zasługują znajdujące się w niedalekiej bliskości (do 30 km):

| Rezerwaty |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Dolinka | 14.83 |
| Ostoja żółwia błotnego | 17.77 |
| Dębno | 19.72 |
| Czerwona Wieś - otulina | 21.60 |
| Czerwona Wieś | 21.73 |
| Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym | 23.00 |
| Jezioro Trzebidzkie | 29.83 |

| Parki krajobrazowe |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Przemęcki Park Krajobrazowy | 19.54 |
| Park Krajobrazowy im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego | 24.69 |
| Park Krajobrazowy Dolina Baryczy | 27.16 |

| Obszary chronionego krajobrazu |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra | 0.30 |
| Krzywińsko-Osiecki | 4.52 |
| Dolina Baryczy | 12.69 |
| Kompleks leśny Śmigiel-Święciechowa | 14.54 |
| Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice | 18.50 |
| Pojezierze Sławsko-Przemęckie | 28.96 |

| Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Zbiornik Wonieść PLB300005 | 13.74 |
| Pojezierze Sławskie PLB300011 | 19.47 |
| Łęgi Odrzańskie PLB020008 | 23.33 |

| Natura 2000 Specjalne obszary ochrony |  |
| --- | --- |
| Nazwa | [km] |
| Dolina Dolnej Baryczy PLH020084 | 7.17 |
| Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH300014 | 11.56 |
| Łęgi Odrzańskie PLH020018 | 23.33 |
| Ostoja Przemęcka PLH300041 | 25.44 |
| Ostoja nad Baryczą PLH020041 | 26.98 |

## 2.13.  Wykaz zainteresowanych stron

- Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno

## 2.14. Wniosek wodnoprawny

Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna wnioskuje o udzielenie  pozwolenia wodnoprawnego w zakresie rozbiórki mostu oraz wykonania  w zamian kładki pieszo-jezdnej:

Położenie  urządzeń za pomocą współrzędnych geograficznych

Most do rozbiórki i kładka pieszo – jezdna (współrzędne środka kładki)  :

N 51046’58,96’’

E 16040’16,02’’

Parametry urządzeń

Most do rozbiórki:

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- długość11,2 m , szerokość 8,0 m

- rzędna spodu  konstrukcji 84,61 m npm

- rzędna góry konstrukcji 85,20 m npm

Projektowana kładka pieszo-jezdna

- lokalizacja  Rów Polski km 9+680

- wymiary 13,76m x 4,15m

- rzędna góry konstrukcji 85,39 m npm

- rzędna spodu  konstrukcji 84,98 m npm

- rzędna dna rzeki 81,78 m npm

- nachylenie skarp w rowie 1:1,25

- umocnienia  skarp: kiszka faszynowa 2Ø20 cm oraz 2 rzędy płyt ażurowych 60cmx90cmx10cm na geowłókninie, w obrębie kładki pełne umocnienie z płyt ażurowych na geowłókninie

- umocnienia  dna  cieku: narzut kamienny gr. 20 cm

# 3. Część graficzna, załączniki